2024年度上网行为管理设备租赁服务

采购需求书

一、采购项目内容

2024年度上网行为管理设备租赁服务

二、采购项目需求（包括种类、数量、质量）

上网行为管理设备租赁：提供带宽性能需满足政务外网200M，网络层吞吐量≥3Gb，应用层吞吐量≥300Mb，带宽性能≥200Mb，支持用户数≥600，准入终端数≥400（准入终端数支持扩容），最大并发连接数≥100000，符合安全可控要求的上网行为设备2台（需支持双机模式），并完成设备部署和线路调整。租赁服务包含上网设备租赁36个月，提供设备部署方案、设备上架实施、试运行、设备调优、设备使用培训。

主要技术指标参数及配置达到要求如下：

| 名称 | 主要技术参数及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 上网行为管理设备 | 性能参数： 网络层吞吐量（大包）：≥3Gb 应用层吞吐量：≥300Mb 带宽性能：≥200Mb IPSEC VPN加密性能（最高性能）：50Mb 支持用户数：≥600 准入终端数≥400（准入终端数支持扩容） 最大并发连接数≥100000 | 2台 |
|  | 硬件参数： 规格：1U CPU：国产芯片 操作系统：国产操作系统 内存大小：8G 硬盘容量：128G SSD 接口：6千兆电口。 |  |
|  | 含：URL&应用识别规则库升级、产品质保及软件升级服务3年; 包含：网页审计、实时监测、日志分析、带宽分配、应用引流、应用管控等功能。 |  |

主要设备功能指标达到要求如下：

| 功能模块 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 基本功能 | 支持路由模式（NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF）、网桥模式（多路桥接模式）、旁路模式； |
|  | 支持智能负载均衡，负载策略可配置：优先使用优先级最高的线路、按运营商负载、剩余带宽、带宽比例、平均分配以及禁用默认负载策略； |
|  | 优先使用优先级高的线路，支持按运营商、剩余带宽、带宽比例、平均分配等多种链路负载方式；支持链路故障检测； |
|  | 必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； （提供产品功能截图证明） |
|  | 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；（提供产品功能截图证明） |
|  | 支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； |
|  | 支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置，所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6； |
|  | 支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略； |
|  | 支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及排查建议； |
|  | 支持基于用户组、位置、终端类型、URL类型配置流量管控策略，支持基于IP或用户名灵活配置流控单位； |
|  | 支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品功能截图证明） |
|  | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义；（提供产品功能截图证明） |
|  | 支持开启直通后，流量控制模块依然生效，避免全部数据直通导致线路流量过大； |
|  | 支持发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为，支持“仅统计电脑”和“统计所有终端”两种模式，自定义配置终端数量和冻结时间，支持添加信任列表，支持例外排除功能； |
|  | 支持发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为，以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图； |
|  | 支持超过900种以上主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助我单位统一配置策略；（提供产品功能截图证明） |
|  | 设备内置海量预分类的URL地址库，能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制； |
|  | 设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类； |
|  | 支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量；（提供产品功能截图证明） |
|  | 识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等，支持将违规https访问重定向到告警页面；（提供自主知识产权证明） |
|  | 支持根据访问的URL和网页关键字进行网页过滤，支持设置拒绝以IP访问网页行为； |
|  | 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；（提供产品功能截图证明） |
|  | 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则；支持根据端口设定用户不允许访问的目标IP组提供的服务；支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝； |
|  | 能够与我单位现有深信服安全态势感知产品实现联动，实现资产信息上报；（提供产品功能截图证明及承诺函） |
| 管理员功能 | 支持细致的管理员权限划分，包括对不同用户组的管理权限、对各种主要功能界面的配置和查看权限； |
|  | 可设置四类管理员，分别为系统管理员、安全管理员、审计管理员，以及多种权限的超级管理员；管理员支持分级，高级别管理员的策略配置优先生效，并可修改低级管理员的策略； |
| 终端安全 | 自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型（提供产品功能截图证明） |
|  | 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中；用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户； |
|  | 对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、合规状态等，支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）；（提供产品功能截图证明） |
| 认证功能 | 基于IP网段、VlanID、MAC、SSID、地址等实现新用户差异化自动分组、认证规则； |
|  | 支持触发式WEB认证、用户名密码认证、IP/MAC认证、短信认证、自注册认证； |
|  | 支持通过OAuth认证协议对接，支持与企业微信等第三方账号授权认证；（提供产品功能截图证明） |
|  | 支持提供二维码和会议号，用户扫码或输入会议号认证上网；支持通过验证手机号码实名认证；（提供产品功能截图证明） |
| 日志及监控 | 设备支持内置日志中心和独立日志中心；支持分级配置管理员日志查看权限，管理员登录日志中心只能查看指定用户组的上网行为日志； |
|  | 支持查询和导出基于指定时间段/用户/用户组的文件审计、邮件收发、访问网站、发帖/微博、搜索关键字等详细用户行为的报表； |
|  | 支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度的多种上网行为统计排行报表； |
|  | 日志中心可以对上网日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型，包括全网上网态势分析、办公网上网态势分析、带宽分析、专线质量分析、未关机检测分析、图书馆资源优化； |
|  | 支持CPU告警、支持内存告警、支持用户授权数告警、支持管理员账号登陆锁定告警、支持用户账号登陆锁定告警，告警方式为邮件、短信、邮件和短信。（要求提供配置截图） |
| 业务访问审计 | 支持自定义业务系统名称、描述，绑定到相应的IP地址和端口或域名，以每个业务系统作为单独审计对象；（提供产品功能截图证明） |
|  | 支持WEB/FTP/SMB类型业务的行为和内容审计，对上传/下载文件可选择只审计文件名或同时审计文件内容；（提供产品功能截图证明） |
|  | 支持服务器外联行为及流量审计；（提供产品功能截图证明） |
| 资质 | 公安部销售许可证(三级） |
|  | 中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评/ 信息技术产品安全测评证书（级别：EAL3+）》 |

三、采购项目服务期限

合同租赁服务期三年，三年期满后设备归采购人所有。

四、采购项目验收要求

供应商按要求完成采购服务内容后，提供需求描述中所要求的报告作为交付成果。

五、供应商要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有独立法人资格。

3本项目不接受联合体投标。

4.本项目不举行集中答疑标。